# 环境质量现状调查与评价

## 自然环境概况

### 地理位置

景泰县位于甘肃省中部北端，地处甘、宁、蒙三省区交界处——我国著名黄河高扬程灌区腹地，由白银市管辖，是丝绸之路要道，历史悠久，文化源远流长。景泰县位于黄土高原和腾格里沙漠的过渡地带，处于河西走廊的咽喉，东临黄河，西傍威武，北靠宁夏、内蒙古，南连永登，地理位置为北纬 36°43′至 37°38′之间，东经 103°33′至 104°43′之间，东西宽约 84km，南北长约 102km，总面积 5485km2。

项目位于正路工业园区，正路工业园位于景泰县正路乡南部，分布在省道 201 沿线两侧，南至正路园区北部边界、北至正路乡乡政府所在地北侧，以相对平坦的地域为主体， 辐射带动景泰县及周边地区。正路工业园核心区位于工业园的南部，规划范围分布在省道201 沿线两侧，南止景泰县南部县界、北至现状沙河井小学，东西以山体为界。项目地理位置见图 2-1。

### 地形、地质和地貌

景泰县属黄土高原与腾格里沙漠过渡地带，地形特点为西南高、东北低，山川相间。景泰县按自然地理条件可分为中低山山地、洪积冲积倾斜平原、石质剥蚀丘陵、河谷阶地、风沙地貌五种地貌类型。

中低山山地主要包括县西北昌林山、西南老虎山、寿鹿山、黄草垧山和东南米家山。洪积冲积倾斜平原分布在寿鹿山与昌林山中间地带及寿鹿山、米家山北坡广阔地带，由冲积扇或洪积扇组成，地势比较平坦，是景泰县主要农作物区，该类地貌占全区总面积 55％以上。石质剥蚀丘陵分布在寿鹿山南坡的正路乡、大安乡及米家山南的中泉乡，地貌多为侵蚀残丘，植被为荒漠草场，利用价值低。河谷阶地主要包括沿黄河两岸的河谷平原，适于耕种，便于提灌，面积较小，主要有常生、红柳、龙湾、五佛四处。风沙地貌包括红沙岘北边大咀子地带、白墩子滩北至县边界地区、五佛西北至沿三井沟向西北到涝坝沙河、岗墩、沙河地区，距腾格里沙漠较近，有流动沙丘、半月型沙丘和固定、半固定沙丘分布。园项目区域位于青藏高原东北缘，大地构造属于北祁连褶皱带的走廊过渡带东段，由于受到

鄂尔多斯和阿拉善稳定块制约，在印度地块向北东方向推挤力作用下，形成了该区独特的弧形断裂带，该区即位于北祁连山断裂系东段，古浪—同心断裂与天祝—海原断裂之间的相对稳定条块上，形成该区以低山、丘陵地形地貌为主。本区自全新世以来，构造运动微弱，以断裂活动为主，地处丘陵地带。

### 气候气象

景泰县地处欧亚大陆中心地带，属温带干旱大陆性季风气候区，具有冬冷夏热，昼夜温差大；干旱少雨，蒸发量大；风沙多，日照时数长的特点。区域全年盛行偏西风，主导风向为 WNW 风，出现频率为 12.1%，其次为 W 风出现频率为11.1%。全年各季的主导风向变化不大，均以偏西风为主。年降水量为 185.6mm，年蒸发量为 3038mm，是降水量的 16 倍；光热资源丰富，年均日照 2713h，日照百分率 62%，太阳年平均辐射量 147.8 千卡/平方厘米，年均气温为 9.1℃，极端最低气温-27.3℃，极端最高气温 36.6℃，无霜期在 141 天左右。

### 水文

（1）地表水

黄河是景泰县唯一常流过境水系，流经景泰县东部，途经龙湾、索桥、五佛、翠柳等地，由北长滩下五龙旋口出县境，流入中卫。县境流程全长 110km，流域面积约 4224km2。黄河景泰段有多处引黄提灌工程，除五佛乡有自流灌溉渠系外，其它皆为提灌工程，其中较大的为景泰川电力提灌一期、二期工程。县境内共有43 条沙河，总长度约 542km。平时大多干涸，雨季山洪暴发时，除昌林山北的几条沙河流入沙漠地带外，其余洪水径流皆自西向东排入黄河。区域内地下水资源较贫乏，大部分水质较差，目前主要开采部分地区凹陷盆地灌区潜流地下水，开采量约为 2694 万 m3。 黄河自景泰县东部流径县城东端，黄河在上游安宁渡设有水文站，50 年水 文资料显示最大洪峰流量 6700m3/s（1964），年平均流量 1016m3/s，最小流量 300m3/s（1961），平均含沙量为 4.76 kg/m3，最大含沙量为 380 kg/m3，水质矿 化度 0.4g/L。

（2）地下水

景泰县地下水资源总量 8720.84万m3，其中矿化度小于 3g/L 的地下水资源量 7844.72万m3，现允许开采量为3225.7万m3，盆地、沟谷区的松散岩类孔隙水是主要开采利用的地下水。

①潜水含水层

本区潜水埋藏于早更新世卵石层及新近堆积的卵石、园砾、砂、黄土状亚粘土等松散地层中。潜水与大气降水和地表水之间的联系最为密切，大气降水和地表水是潜水的主要补给来源。

②承压水

承压水分布在第三纪泥质砂岩中和成岩作用很差的薄层透镜体状的粉砂、细砂、中砂等含水层中这些含水层分布不稳定厚度也不致，有的含水层厚度达2m以上，有的只有 0.3～0.5m，承压水的补给来源大多是潜水补给，个别地段通过裂隙补给。

### 地质情况

1、区域地质概况

场地区域在大地构造上位于北祁连山加里东褶皱带的东部、古河西系的东南端、巨型祁吕～贺兰“山”字型构造西翼阿宁盾地内、陇西旋卷构造的内旋褶带部位，紧靠本区北部出现的区域东西向构造带和毗邻西部的河西系亦波及到本区；在区域顺时针南北方向对偶应力场总的控制下，古河西系奠定了本区的基础构造。场地区域新构造运动分区为微弱上升区，无活动性断裂存在，处于相对稳定地带。

根据区域地质资料，场地及周边地区第四纪新构造运动活动微弱，以不均匀振荡上升为主，老的断裂构造第四纪时期多已停止活动，对场地不产生影响。根据工程地质调查和勘探，场地及周边地区未发现断裂构造，场地稳定，适宜本工程建设。

2、项目区地质情况

据钻探揭露知，勘探深度内场地地层主要由第四系全新统人工填土层和冲洪积层组成，现按工程地质层自上而下描述如下：

①素填土（Q4ml）：黄褐色，湿～很湿，松散。成分以粉土为主，局部混含水力充填形成的砂土、角砾，堆积时间长，表层为耕地植物层，根系极发育。层厚 0.30～7.80m，层顶埋深 0.00～0.00ｍ，层顶高程 2259.82～2271.88m。

②粉砂（Q4al+pl）：黄褐色，稍湿，松散～稍密， 单粒结构，级配不良，成分以石英、长石为主。局部夹薄层的粉土。层厚 0.70～5.90m，层顶埋深 0.30～7.80ｍ层顶高程 2260.83～ 2271.16m。

③角砾（Q4al+pl）：青灰色、红褐色，稍密～密实。一般粒径 2～5mm，最大粒径超过 60mm，颗粒形状以次棱角状为主，级配较均匀。其间以砂类土及粉土充填，局部夹薄层粉砂、细砂夹层，母岩成分以岩浆岩、变质岩为主。层顶埋深 0.30～10.80ｍ，层顶标高 2258.35～ 2270.06m，本次勘察所有勘探点皆未揭穿该层，最大揭露厚度 14.40m。

### 土壤

自然植被与土壤分布因气候而异。本县地形复杂，地势高差达2046m，自然植被和土壤水平地带性和垂直地带性分布明显。大致分为以下植被土壤带亚高山草甸土壤带分布于寿鹿山海拔2940~3321m间，植被由草本层和灌木层共同组成，平均覆盖度92%地带性土壤为亚高山灌从草甸土针叶林群落—灰褐土带分布于寿鹿山、昌林山2650~2900m的山体阴坡，植被单一，均为青海云杉，林间有喜湿耐阴的灌从及草本植物生长，伴有大量的苔藓附生地表，组成针叶林—灌从一草本一苔藓植物群落，地带性土壤为灰褐土；干草原群落一栗钙土带分布在昌林山、寿鹿山及西南部海拔2200~2650m地带，天然植被以早生，中早生草本植物为主，地带性土壤为栗钙土；荒漠草原一灰钙土带分布在海拔1300~2650m的广大地域，天然植被以旱生、超旱生灌木及小半灌木为主，草本植物种类较少，覆盖度30%左右，地带性土壤为灰钙土；此外，本县非地带性分布的植被与土壤主要有：盐生荒漠群落一盐土、荒漠群落—风沙土、砾石戈壁荒漠群落—粗骨质土。景电灌区、中电灌区、沿河灌溉农业区和寺滩、正路一带和旱作农业区为人工植被一耕作土壤，主要土壤类型有灌淤土、灌漠土和耕种灰钙土，农作物种类主要有小麦、玉米、水稻、谷子、糜子、马铃薯、胡麻、蚕豆、大豆、大麦等；经济作物主要有西瓜、籽瓜、黄河蜜瓜，各类蔬菜等；栽培果树主要有苹果、梨、桃、杏、枣等。灌溉农区栽植有较完善的防护林体系，主要树种有杨、柳、榆、桑白腊、夏叶械、臭椿等。

### 动植物资源

景泰县植被呈地带性分布：

（1）亚高山草甸土壤带：分布在寿鹿山海拔+2940~3321m间，植被由草本层和灌木层共同组成，平均覆盖度为92%。草本植物油矮蒿草、线叶蒿草、珠芽墓等，灌木主要由金露梅、银露梅、鬼箭锦鸡儿、杜鹃、花皮柳等，地表并附生有大量苔藓。

（2）针叶林群落一灰褐土：分布于寿鹿山、昌林山+2650~2900m间的山体阴坡，植被单一，均为青海云杉，唯寿鹿山西沟阴坡有小面积祁连圆柏分布，林间有喜湿耐阴的灌从及草本植物生长，伴有大量的苔藓附生地表，组成针叶林一灌从一草本—苔藓植物群落。

（3）干草原群落一栗钙土带：分布在昌林山、寿鹿山及西南部海拔

+2200~2650m地带，天然植被以旱生、干旱生草本植物为主，主要由短花针茅、大针茅、本氏针茅、克氏针茅等针茅属类，其次为冷蒿及离散的驴驴蒿、栉叶蒿等。

（4）荒漠草原一灰钙土带：分布在海拔+1300~2650m的广大地域，天然植被以旱生、超旱生灌木及小半灌木为主，草本植物种类较少。主要类型有珍珠、红砂、合头草、盐爪爪，另有散生的戈壁针茅、多根葱等，植被稀疏矮小，覆盖度30%左右。

根据最新二类资源调查资料，景泰县动植物资源丰富，野生动物种类繁多，禽类有红腹锦鸡、苍鹰、大杜鹃、喜鹊、乌鸦、麻鸭、大斑啄木鸟、鸳鸯、鸽子、鹤鹑等20余种；兽类有麝、鹿、青羊、狐狸、黄羊、野兔、从林猫、旱獭、水獭、狼等10余种；爬行类有蛇、蜥蜴等。野生植物有53科，201属，338种，其中药材植物油37科，108属，115种。

项目区内无大型野生动物及国家保护动物出没，矿区植被覆盖率低，植被主要由超旱生半灌木荒漠和超旱生草本植物荒漠组成。植被覆盖率平均为17.3%。

### 矿产资源

景泰县境内矿产资源丰富，矿产资源品种多、储量大、品位高。已发现各类矿产32种，有近百处矿点及矿化点。现已开发利用的矿产资源主要有石灰石、煤炭、石膏、石英石等。各类矿产资源的探明储量：石灰石约8亿吨、煤炭约3.86亿吨、石膏约1亿吨、石英石约2000万吨、铜200多万吨。此外，金、银、锰、墨玉、陶土、蛇纹岩也有一定的分布。

### 地震

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），勘查区地震动峰值加速度为0.05g，对应的抗震设防烈度为Ⅷ度，地震动反应谱特征周期为0.45s。

## 环境质量现状调查与评价

### 环境空气质量现状调查与评价

#### 环境空气质量达标区判定

本项目位于白银市高新区正路工业园区，项目评价范围涉及白银市景泰县及兰州市永登县。本次评价项目区域环境空气达标判定依据国家环境保护环境影响评价数值模拟重点实验室、环境保护部环境工程评估中心基于互联网的环境影响评价技术服务平台-环境空气质量模型技术支持服务系统，根据2019年白银市及兰州市环境空气质量数据筛选达标区判定，详细结果为：

白银市2019年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为42μg/m3、27μg/m3、62 μg/m3、27μg/m3；CO24小时平均第95百分位数为1.4mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为119μg/m3；各污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值，为达标区。

兰州市2019年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为18μg/m3、50μg/m3、79μg/m3、36μg/m3；CO24小时平均第95百分位数为2.5mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为151μg/m3；超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值的污染物为NO2、PM10、PM2.5，为不达标区。

环境空气质量模型技术支持服务系统判定结果均为达标区，内容要求参见表2-1。

表2-1                 区域空气质量现状评价表

| 区域 | 评价因子 | 平均时段 | 现状浓度/（μg/m3） | 标准限值/（μg/m3） | 占标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 白银市 | SO2 | 年平均浓度 | 42 | 60 | 70.00 | 达标 |
|  | NO2 | 年平均浓度 | 27 | 40 | 67.50 | 达标 |
|  | PM10 | 年平均浓度 | 62 | 70 | 88.57 | 达标 |
|  | PM2.5 | 年平均浓度 | 27 | 35 | 77.14 | 达标 |
|  | CO | 95百分位上日平均质量浓度 | 1400 | 4000 | 35.00 | 达标 |
|  | O3 | 90百分位上8h平均质量浓度 | 119 | 160 | 74.38 | 达标 |
| 兰州市 | SO2 | 年平均浓度 | 18 | 60 | 30.00 | 达标 |
|  | NO2 | 年平均浓度 | 50 | 40 | 125.00 | 不达标 |
|  | PM10 | 年平均浓度 | 79 | 70 | 112.86 | 不达标 |
|  | PM2.5 | 年平均浓度 | 36 | 35 | 102.86 | 不达标 |
|  | CO | 95百分位上日平均质量浓度 | 2500 | 4000 | 62.50 | 不达标 |
|  | O3 | 90百分位上8h平均质量浓度 | 151 | 160 | 94.38 | 不达标 |

#### 环境空气质量现状补充监测及评价

为了解本项目区环境空气质量现状，环评期间委托甘肃华谱检测科技有限公司于2020年6月16日~2020年6月22日对本项目区域环境空气质量现状进行补充监测，其中特征因子二噁英类现状监测委托青岛康环检测科技有限公司于2020 年6月18日~2020年6月20 日进行了补充监测。

（1）监测点位

环境空气质量现状监测共布设3个检测点位，点位编号G1~G3。监测点位信息见表2-2，监测点位图见图2-1。

表2-2                 环境空气质量现状补充监测点位表

| 监测点位 | 名称 | 坐标 |  | 与本项目位置关系 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 朱家庄（厂址附近） | E：103°41'13.36" | N：36°48'22.32" | 厂址东侧约0.86km处 |
| G2 | 王家庄（厂址下风向） | E：103°40'37.96" | N：36°46'15.56" | 厂址南侧约3.1km处 |
| G3 | 葛家堡（厂址西南侧） | E：103°39'47.81" | N：36°46'17.24" | 厂址南侧约3.1km处 |

（2）监测项目

TSP、VOCs、氯化氢、苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、硫化氢、氨、铬（六价）、镉、铅、汞、砷、铬、锰、镍、铍、锡、锑、铜、钴、钒、硫酸雾、氟化物、二噁英类，共26项。

- （3）监测频次

- 连续检测7天，具体监测频次及内容见表2-3。

表2-3                         监测频次、内容及要求

| 检测项目 | 检测时段 | 检测内容 | 相关要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氨、硫化氢、铬（六价）、铬、镉、汞、砷、锰、镍、铍、锡、锑、铜、钴、钒、氟化物 | 连续7天 | 日平均浓度 | 每日至少有20h采样时间。 |
| 苯、甲苯、二甲苯、VOCs、氨、硫化氢、氟化物、氯化氢、硫酸雾 | 连续7天 | 1小时平均浓度 | 小时值取02：00、08：00、14：00、20：00时等4个小时质量浓度值 |
| 非甲烷总烃 | 连续7天 | 每天4次 | 采集02:00、08:00、14:00、20:00时浓度 |
| TSP、铅 | 连续7天 | 日平均浓度 | 每日采样时间为24h。 |
| 二噁英类 | 连续3天 | 日平均浓度 | 每日采样时间为18h。 |

（4）监测统计与评价

①评价标准

评价执行标准见表2-4。

表2-4                 执行标准一览表  单位mg/m3

| 污染物 | 1小时平均浓度限值 | 24小时平均浓度限值 | 标准依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| TSP | / | 0.3 | 《环境空气质量标准》（GB 3095－2012） |
| Hg | / | 1×10-4 | 《环境空气质量标准》 （GB 3095－2012）附录A |
| Cd | / | 1×10-5 |  |
| As | / | 1.2×10-5 |  |
| Cr（Ⅵ） | / | 5×10-8 |  |
| 氟化物(F) | 0.02 | 0.007 |  |
| 苯 | 0.11 | / | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |
| 甲苯 | 0.2 | / |  |
| 二甲苯 | 0.2 | / |  |
| 硫酸 | 0.3 | 0.1 |  |
| H2S | 0.01 | / |  |
| HCl | 0.05 | 0.015 |  |
| TVOC | / | 0.6（8h） |  |
| NH3 | 0.2 | / |  |
| 非甲烷总烃 | 2.0 | / | 参照《大气污染物排放标准详解》 |
| 二噁英类 | / | 1.2pgTEQ/m3 | 按“环发[2008]82 号”文要求参照执行日本环境空气质量标准 |
| 备注：Pb、Hg、Cd、As、Cr（Ⅵ）、二噁英类质量标准仅有年均值，日均值按照年均值的2倍参与评价。 |  |  |  |

②评价方法

评价方法采用单因子标准指数，同时计算污染物超标率，数学表达式如下：

Pi=CiCoi

式中：Pi －i种污染物的环境质量指数；

Ci －i种污染物的平均浓度监测值（mg/m3）；

Coi －i污染物的环境空气质量评价标准（mg/m3)。

当Pi >1时为超标，Pi -1为超标倍数。

③评价结果

监测结果评价见表2-5、表2-6。

表2-5                      环境空气质量监测结果评级表（小时值）

| 序号 | 监测因子 | 浓度范围/（mg/m3） | 评价标准/（mg/m3） | 评价指数 | 最大超标倍数 | 超标率/% | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NHMC | 0.460~0.690 | 2.0 | 0.230~0.345 | 0 | 0 | 达标 |
| 2 | 苯 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 达标 |
| 3 | 甲苯 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 达标 |
| 4 | 二甲苯 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 达标 |
| 5 | 氯化氢 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 达标 |
| 6 | 硫化氢 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 达标 |
| 7 | 氨 | 0.041~0.063 | 0.2 | 0.205~0.315 | 0 | 0 | 达标 |
| 8 | 氟化物 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 达标 |
| 9 | 硫酸 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 达标 |

表2-6                  环境空气质量监测结果评级表（日均值）

| 序号 | 监测因子 | 平均时间 | 浓度范围/（mg/m3） | 评价标准/（mg/m3） | 评价指数 | 最大超标倍数 | 超标率/% | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TSP | 日均值 | 0.198~0.238 | 0.3 | 0.660~0.793 | 0 | 0 | 达标 |
| 2 | 氟化物 | 日均值 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 达标 |
| 3 | 铬（六价） | 日均值 | 0 | 5×10-8 | 0 | 0 | 0 | 达标 |
| 4 | 铬 | 日均值 | 0~5×10-6 | / | / | / | / | / |
| 5 | 镉 | 日均值 | 0 | 1×10-5 | 0 | 0 | 0 | 达标 |
| 6 | 铅 | 日均值 | 0~1×10-5 | / | 0 | 0 | 0 | 达标 |
| 7 | 汞 | 日均值 | 0 | 1×10-4 | / | / | / | / |
| 8 | 砷 | 日均值 | 0~1×10-5 | 1.2×10-5 | 0~0.833 | 0 | 0 | 达标 |
| 9 | 锰 | 日均值 | 0~6×10-5 | / | / | / | / | / |
| 10 | 镍 | 日均值 | 0~6×10-5 | / | / | / | / | / |
| 11 | 铍 | 日均值 | 0 | / | / | / | / | / |
| 12 | 锡 | 日均值 | 0 | / | / | / | / | / |
| 13 | 锑 | 日均值 | 0~3×10-5 | / | / | / | / | / |
| 14 | 铜 | 日均值 | 0~3×10-5 | / | / | / | / | / |
| 15 | 钴 | 日均值 | 0 | / | / | / | / | / |
| 16 | 钒 | 日均值 | 0~2×10-5 | / | / | / | / | / |
| 17 | 二噁英类（pgTEQ/m3） | 日均值 | 0.012~0.019 | 1.2 | 0.010~0.016 | 0 | 0 | 达标 |
| 18 | VOCs | 8小时平均 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 达标 |

（6）统计结果分析

①苯、甲苯、二甲苯、氯化氢、硫化氢、硫酸、氨

苯、甲苯、二甲苯、氯化氢、硫化氢、硫酸小时值均未检出，氨小时值评价指数范围为0.205~0.315，监测结果均未超标，满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值要求。

②氟化物

氟化物小时值、日均值均未检出，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准要求。

③非甲烷总烃

非甲烷总烃小时值评价指数范围为0.660~0.793，监测结果均未超标，满足《大气污染物综合排放标准详解》P244 页非甲烷总烃一次容许最高浓度要求。

③VOCs

VOCs均未检出，满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值要求。

④TSP

TSP日均值评价指数范围为0.230~0.345，监测结果均未超标，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准要求。

⑤铬（六价）、镉、汞、砷

铬（六价）、镉、汞未检出，砷日均值评价指数范围为为0~0.833，监测结果均未超标，满足满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准要求

⑥二噁英类

二噁英类日均最大浓度占标率为1.58%，满足二噁英环境质量标准限值要求。

重金属铬、铅、锰、镍、铍、锡、锑、铜、钴、钒无评价标准，不做评价。

综上所述，本次评价补充监测点各污染物环境质量现状监测值均未出现超标情况，项目区环境空气质量较好。

#### 环境保护目标及网格点环境质量现状浓度

本项目所在区域TSP、VOCs、氯化氢、苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、硫化氢、氨、铬（六价）、镉、铅、汞、砷、铬、锰、镍、铍、锡、锑、铜、钴、钒、硫酸雾、氟化物、二噁英类等环境质量现状浓度采用补充监测数据计算。

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）6.4.3.2 的规定可知，对采用补充监测数据进行现状评价的，取各污染物不同评价时段监测浓度的最大值，作为评价范围内环境空气保护目标及网格点环境质量现状浓度，对于有多个监测点位数据的，先计算相同时刻各监测点位平均值，再取各监测时段平均值中的最大值，计算方法如下：

式中：C 现状（x,y）—环境空气保护目标及网格点（x，y）环境质量现状浓度，μg/m3；

C 监测（j,t）—第j个监测点位在t 时刻环境质量现状浓度（包括1h 平均、8h平均或日平均质量浓度），μg/m3；

n—现状补充监测点位数。

经计算，环境空气保护目标及网格点环境质量现状浓度见表2-7。

表2-7              环境空气保护目标及网格点环境质量现状浓度

| 评价因子 | 日均值最大值（mg/m3） | 小时均值最大值（mg/m3） |
| --- | --- | --- |
| TSP | 0.223 | / |
| VOCs | 0（8小时） | / |
| 氯化氢 | / | 0 |
| 苯 | / | 0 |
| 甲苯 | / | 0 |
| 二甲苯 | / | 0 |
| 非甲烷总烃 | / | 0.594 |
| 硫化氢 | / | 0 |
| 氨 | / | 0.055 |
| 铬（六价） | 0 | / |
| 镉 | 0 | / |
| 铅 | 5.86×10-6 | / |
| 汞 | 0 | / |
| 砷 | 5.72×10-6 | / |
| 铬 | 1.43×10-6 | / |
| 锰 | 1.81×10-5 | / |
| 镍 | 3.51×10-5 | / |
| 铍 | 0 | / |
| 锡 | 0 | / |
| 锑 | 2.14×10-5 | / |
| 铜 | 1.5×10-5 | / |
| 钴 | 0 | / |
| 钒 | 5.71×10-6 | / |
| 硫酸雾 | 0 | / |
| 氟化物 | 0 | / |
| 二噁英类（pgTEQ/m3） | 0.014 | / |

### 地下水环境质量现状

为调查区域地下水环境质量现状，本次评价引用《甘肃金宏桥化工涂料科技有限公司年产1万吨油漆树脂涂料生产线项目环境影响报告书》中沙河井村庄、沙河井、正路水厂、201省道4个监测井的监测数据，同时本次评价期间也进行了补充监测。

监测数据有效性分析：项目引用地下水监测数据与本项目位于同一水文地质单元，且均位于本项目评价范围内，引用监测数据时间为2019年12月3日，符合数据引用时效要求。

- 监测点位

本次地下水环境质量调查引用4个地下水监测井监测数据，同时补充监测2个地下水监测井，点位编号W22~W23。监测井位表见表2-8，监测点位图见图2-2。

表2-8                    地下水现状监测点位一览表

| 监测点位名称及编号 | 经纬度 |  | 水位（m） | 井深（m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  |  |  |
| 1#：沙河井村庄 | E： 103°41'13.50" | N：36°49'49.35" | / | / | 引用 |
| 2#：沙河井 | E：103°41'15.52" | N：36°49'25.97" | / | / |  |
| 3#：正路水厂 | E：103°40'55.06" | N：36°49'17.62" | / | / |  |
| 4#：201省道 | E：103°40'59.60" | N：36°47'26.83" | / | / |  |
| 项目厂址北侧W22 | E：103°41'11.89" | N：36°48'17.51" | 32 | 36 | 补充监测 |
| 项目厂址南侧W23 | E：103°40'38.85" | N： 36°46'20.77" | 29 | 34 |  |

（2）监测项目

监测项目信息见表2-9。

表2-9                       监测项目一览表

| 监测井 | 监测项目 |
| --- | --- |
| 1#~4#监测井 | ①离子检测项目：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-共8项。 ②监测项目：水温、pH 值、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、菌落总数、苯、二甲苯共24项。 |
| W22~W23监测井 | ①离子检测项目：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-共8项。 ②监测项目：水色、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、总大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐（以N计）、硝酸盐（以N计）、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、铬（六价）、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、铍、镍、钼、钡、钴、锑、铊共43项。 |

（3）监测时间及频率

引用监测数据监测时间及频率为：2019年12月3日，监测一天，采样一次。

本次补充监测监测时间及频率为：2020年6月16日~2020年6月17日，连续监测2天，每天采样1次。

（4）监测结果统计与分析

①评价标准

执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。

②评价方法

A.地下水环境现状评价采用单项水质参数评价方法（pH除外），计算模式采用标准指数式：

Pi = Ci / Csi

式中：Pi—第i个水质因子的标准指数，量纲为1；

Ci—第i个水质因子的监测质量浓度值，mg/L；

Csi—第i个水质因子的标准质量浓度值，mg/L。

B.对于评价标准为区间值的水质参数（pH值），其标准指数式为：

PpH =（7.0-pHi）/（7.0-pHSd）pHi≤ 7时

PpH =（pHi-7.0）/（pHSu-7.0）pHi> 7时

式中: PpH为pH的标准指数，量纲为1；

pHi—i点实测pH值；

pHSu—标准中pH值的上限值；

pHSd—标准中pH值的下限值。

单项污染指数>1.0，表明该水质参数超过了规定的标准，已经不能满足使用要求。

③评价结果

地下水监测结果见附件8，统计分析结果见表2-10、表2-11。

表2-10              地下水监测结果统计及评价结果表（1#~4#）

| 监测项目 | 监测点位及评价指数结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1# | 2# | 3# | 4# |
| pH 值 | 0.27 | 0.18 | 0.03 | 0.10 |
| 氨氮 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.06 |
| 硝酸盐氮 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| 亚硝酸盐氮 | 0.30 | 0.35 | 5.60 | 0.20 |
| 挥发性酚类 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 氰化物 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 六价铬 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总硬度 | 2.96 | 2.91 | 2.96 | 2.92 |
| 氟化物 | 0.86 | 0.74 | 0.80 | 0.86 |
| 溶解性总固体 | 3.34 | 3.36 | 3.37 | 3.34 |
| 耗氧量 | 0.80 | 0.87 | 0.93 | 0.67 |
| 硫酸盐 | 0.67 | 0.65 | 0.66 | 0.62 |
| 氯化物 | 3.264 | 3.176 | 2.976 | 2.888 |
| 苯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二甲苯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 铁 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 锰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 铅 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 镉 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 砷 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 汞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总大肠菌群（CFU/100mL） | 0.667 | 1 | 0 | 0 |
| 菌落总数（CFU/mL） | 0.350 | 0.290 | 0.210 | 0.330 |

表2-11           地下水监测结果统计及评价结果表（W22~W23）

| 监测点位 | 监测项目 | 浓度范围 | 评价指数 | 超标率 | 最大超标倍数 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W22 | 色（度） | 15 | 1.000 | 0 | 0 | 15 |
|  | 嗅和味 | 无 | / | 0 | 0 | 无 |
|  | 浑浊度（NTU） | 2 | 0.667 | 0 | 0 | 3 |
|  | 肉眼可见物 | 无 | / | 0 | 0 | 无 |
|  | pH（无量纲） | 7.96~8.07 | 0.640~0.713 | 0 | 0 | 6.5-8.5 |
|  | 总硬度（mg/L） | 1388~1401 | 3.084~3.113 | 100% | 2.113 | 450 |
|  | 溶解性总固体（mg/L） | 4777~4843 | 4.777~4.843 | 100% | 3.843 | 1000 |
|  | 硫酸盐（mg/L） | 838~856 | 3.352~3.424 | 100% | 2.424 | 250 |
|  | 氯化物（mg/L） | 850~857 | 3.400~3.428 | 100% | 2.428 | 250 |
|  | 铁（mg/L） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
|  | 锰（mg/L） | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.1 |
|  | 铜（mg/L） | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | 锌（mg/L） | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | 铝（mg/L） | 0.03 | 0.150 | 0 | 0 | 0.2 |
|  | 挥发性酚类（mg/L） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 |
|  | 阴离子表面活性剂（mg/L） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
|  | 耗氧量（mg/L） | 1.35~1.44 | 0.450~0.480 | 0 | 0 | 3 |
|  | 氨氮（mg/L） | 0.204~0.211 | 0.408~0.422 | 0 | 0 | 0.5 |
|  | 硫化物（mg/L） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
|  | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|  | 菌落总数（CFU/mL） | 65~85 | 0.650~0.850 | 0 | 0 | 100 |
|  | 亚硝酸盐（mg/L） | 0~0.005 | 0.000 ~0.005 | 0 | 0 | 1 |
|  | 硝酸盐（mg/L） | 16.3~17.2 | 0.815~0.860 | 0 | 0 | 20 |
|  | 氰化物（mg/L） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |
|  | 氟化物（mg/L） | 0.31~0.34 | 0.310~0.340 | 0 | 0 | 1 |
|  | 碘化物（mg/L） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |
|  | 汞（mg/L） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 |
|  | 砷（mg/L） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
|  | 硒（mg/L） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
|  | 镉（mg/L） | 0.0007~0.0008 | 0.140~0.160 | 0 | 0 | 0.005 |
|  | 铬（六价）（mg/L） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |
|  | 铅（mg/L） | 0.008~0.009 | 0.800~0.900 | 0 | 0 | 0.01 |
|  | 三氯甲烷（mg/L） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 |
|  | 四氯化碳（mg/L） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 |
|  | 苯（mg/L） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
|  | 甲苯（mg/L） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 |
|  | 铍（mg/L） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 |
|  | 镍（mg/L） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
|  | 钼（mg/L） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 |
|  | 钡（mg/L） | 0.014~0.017 | 0.020~0.024 | 0 | 0 | 0.7 |
|  | 钴（mg/L） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |
|  | 锑（mg/L） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 |
|  | 铊（mg/L） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 |
|  | K+（mg/L） | 9.97~9.99 | / | / | / | / |
|  | Ca2+（mg/L） | 167~172 | / | / | / | / |
|  | Mg2+（mg/L） | 308~311 | / | / | / | / |
|  | CO32-（mg/L） | 0 | / | / | / | / |
|  | HCO3-（mg/L） | 295~308 | / | / | / | / |
|  | Cl-（mg/L） | 813~830 | / | / | / | / |
|  | SO42-（mg/L） | 884~884 | / | / | / | / |
|  | Na+（mg/L） | 575~581 | / | / | / | / |
| W23 | 色（度） | 10 | 0.667 | 0 | 0 | 15 |
|  | 嗅和味 | 无 | / | 0 | 0 | 无 |
|  | 浑浊度（NTU） | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 3 |
|  | 肉眼可见物 | 无 | / | 0 | 0 | 无 |
|  | pH（无量纲） | 7.80~7.95 | 0.533~0.633 | 0 | 0 | 6.5-8.5 |
|  | 总硬度（mg/L） | 1417~1435 | 3.149~3.189 | 100% | 2.189 | 450 |
|  | 溶解性总固体（mg/L） | 4642~4698 | 4.642~4.698 | 100% | 3.698 | 1000 |
|  | 硫酸盐（mg/L） | 873~894 | 3.492~3.576 | 100% | 2.576 | 250 |
|  | 氯化物（mg/L） | 863~875 | 3.452~3.500 | 100% | 2.500 | 250 |
|  | 铁（mg/L） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
|  | 锰（mg/L） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
|  | 铜（mg/L） | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | 锌（mg/L） | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | 铝（mg/L） | 0.03~0.04 | 0.150~0.200 | 0 | 0 | 0.2 |
|  | 挥发性酚类（mg/L） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 |
|  | 阴离子表面活性剂（mg/L） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
|  | 耗氧量（mg/L） | 1.62~1.78 | 0.540~0.593 | 0 | 0 | 3 |
|  | 氨氮（mg/L） | 0.162~0.174 | 0.324~0.348 | 0 | 0 | 0.5 |
|  | 硫化物（mg/L） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
|  | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|  | 菌落总数（CFU/mL） | 75~80 | 0.750~0.800 | 0 | 0 | 100 |
|  | 亚硝酸盐（mg/L） | 0.004~0.005 | 0.004~0.005 | 0 | 0 | 1 |
|  | 硝酸盐（mg/L） | 18.3~18.6 | 0.915~0.930 | 0 | 0 | 20 |
|  | 氰化物（mg/L） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |
|  | 氟化物（mg/L） | 0.24~0.26 | 0.240~0.260 | 0 | 0 | 1 |
|  | 碘化物（mg/L） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |
|  | 汞（mg/L） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 |
|  | 砷（mg/L） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
|  | 硒（mg/L） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
|  | 镉（mg/L） | 0.0007~0.0008 | 0.140~0.160 | 0 | 0 | 0.005 |
|  | 铬（六价）（mg/L） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |
|  | 铅（mg/L） | 0.008 | 0.800 | 0 | 0 | 0.01 |
|  | 三氯甲烷（mg/L） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 |
|  | 四氯化碳（mg/L） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 |
|  | 苯（mg/L） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
|  | 甲苯（mg/L） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 |
|  | 铍（mg/L） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 |
|  | 镍（mg/L） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
|  | 钼（mg/L） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 |
|  | 钡（mg/L） | 0.013~0.018 | 0.019~0.026 | 0 | 0 | 0.7 |
|  | 钴（mg/L） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |
|  | 锑（mg/L） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 |
|  | 铊（mg/L） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 |
|  | K+（mg/L） | 10.2~10.3 | / | / | / | / |
|  | Ca2+（mg/L） | 191~197 | / | / | / | / |
|  | Mg2+（mg/L） | 268~272 | / | / | / | / |
|  | CO32-（mg/L） | 0 | / | / | / | / |
|  | HCO3-（mg/L） | 262~275 | / | / | / | / |
|  | Cl-（mg/L） | 806~818 | / | / | / | / |
|  | SO42-（mg/L） | 914~924 | / | / | / | / |
|  | Na+（mg/L） | 705~716 | / | / | / | / |

（8）监测结果与现状评价

由表2-10可知，地下水环境4个引用监测井总硬度、溶解性总固体、氯化物100%超标，其余监测点位能够满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准要求。根据调查，地下水几项超标指标与当地地质条件有关。

由表2-11可知，地下水2个监测井中硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、总硬度超标。地下水几项超标指标与项目所在地地质有关。其它各监测项目在2个监测井中监测结果均满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）III类标准。

以上评价结果表明评价区地下水质量现状良好。

### 声环境质量现状监测与评价

（1）监测点布设

在项目场界四周共布设6个检测点位，点位编号为N16~N21。具体声环境检测点位详见表2-12及图2-3。

表2-12                   声环境检测点位信息一览表

| 监测点位名称 | 点位编号 | 位置 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 场界东侧 | N16 | 距项目东侧场界外1m处 | 连续检测2天， 分昼夜两个时段。 |
| 场界东侧 | N17 | 距项目东侧场界外1m处 |  |
| 场界南侧 | N18 | 距项目南侧场界外1m处 |  |
| 场界西侧 | N19 | 距项目西侧场界外1m处 |  |
| 场界西侧 | N20 | 距项目西侧场界外1m处 |  |
| 场界北侧 | N21 | 距项目北侧场界外1m处 |  |

（2）监测时间及频率

2020年6月16日~2020年6月17日，连续检测2天，分为昼间和夜间两个时段检测。

（3）监测结果统计分析

监测结果见表2-13。

表2-13                      声环境监测结果表一览表

| 检测点位及编号 | 2020年6月16日 |  | 2020年6月17日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间dB(A) | 夜间dB(A) | 昼间dB(A) | 夜间dB(A) |
| 场界东侧N16 | 54.5 | 43.2 | 53.6 | 42.1 |
| 场界东侧N17 | 56.3 | 46.8 | 55.4 | 43.4 |
| 场界南侧N18 | 52.7 | 41.5 | 51.5 | 40.8 |
| 场界西侧N19 | 51.9 | 40.7 | 50.8 | 40.4 |
| 场界西侧N20 | 50.3 | 39.6 | 51.7 | 40.7 |
| 场界北侧N21 | 52.8 | 42.0 | 52.1 | 41.6 |
| 最大值 | 56.3 | 46.8 | 55.4 | 43.4 |
| 标准值 | 65 | 55 | 65 | 55 |
| 达标率 | 达标 |  |  |  |

由监测结果可知，各监测点昼间、夜间厂界噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准限值要求，表明评价区环境质量现状良好。

### 土壤环境质量标准

（1）监测点布设

土壤环境质量现状检测在厂区占地范围内布设5个柱状样，2个表层样，厂区占地范围外1km范围内设4个表层样，下风向1km范围外耕地内布设1个表层样。点位编号为S4~S15，具体点位信息详见表2-14及图2-4。

表2-14                     土壤监测点位一览表

| 监测点位名称及编号 |  | 采样深度（m） | 经纬度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 |
| 占地范围内 | 熟料堆场附近S4 | 0~0.5、0.5~1.5、1.5~3.0 | E：103°40′30.86″ | N：36°48′5.18″ |
|  | 水泥粉磨站附近S5 | 0~0.5、0.5~1.5、1.5~3.0 | E：103°40′37.20″ | N：36°48′4.72″ |
|  | 危废暂存库S6 | 0~0.5、0.5~1.5、1.5~3.0 | E：103°40′30.82″ | N：36°48′10.46″ |
|  | 废液系统S7 | 0~0.5、0.5~1.5、1.5~3.0 | E：103°40′34.36″ | N：36°48′10.22″ |
|  | 无机非挥发车间S8 | 0~0.5、0.5~1.5、1.5~3.0 | E：103°40′33.39″ | N：36°48′15.85″ |
|  | 原煤堆场附近S9 | 0~0.2 | E：103°40′29.15″ | N：36°48′14.95″ |
|  | 窑尾（楼式破碎车间附近）S10 | 0~0.2 | E：103°40′34.32″ | N：36°48′16.06″ |
| 占地范围外 | 朱家庄S11 | 0~0.2 | E：103°41′11.77″ | N：36°48′21.58″ |
|  | 厂址东南偏东侧耕地内S12 | 0~0.2 | E：103°40′50.88″ | N：36°47′59.03″ |
|  | 厂址西南侧耕地内S13 | 0~0.2 | E：103°40′21.95″ | N：36°47′48.73″ |
|  | 厂址北侧荒地内S14 | 0~0.2 | E：103°40′49.28″ | N：36°48′31.67″ |
|  | 厂址东南侧2km耕地内S15 | 0~0.2 | E：103°40′40.64″ | N：36°46′47.41″ |

（2）监测项目

点位编号S6：pH、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、氯甲烷、锑、铍、钒、氰化物、石油烃、二噁英类，共52项。

点位编号S4~S5、S7~S11、S14：镉、铅、六价铬、砷、汞、铜、镍、锑、铍、钒、氰化物、石油烃、二噁英类，共13项。

点位编号S12~S13、S15：镉、铅、铬、砷、汞、铜、镍、锌、苯并[a]芘、二噁英类，共10项。

点位编号S6、S8、S11~S15：记录和监测土壤理化性质：颜色、结构、质地、砂砾含量、其他异物、pH、阳离子交换量、氧化还原电位、饱和导水率、土壤容重、孔隙率，共11项。

（3）监测时间及频次

检测1天，每天1次。。

（4）监测结果

监测结果及达标评价见表2-15~表2-26。

表2-15                    土壤监测结果表（S6）

| 序号 | 监测因子 | 监测结果及采样深度 |  |  | 筛选值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0~0.5（m） | 0.5~1.5（m） | 1.5~3.0（m） |  |  |
| 1 | 汞 | 0.0973 | 0.0386 | 0.404 | 38 | 达标 |
| 2 | 铅 | 57 | 61.3 | 64.4 | 800 |  |
| 3 | 砷 | 13.3 | 7.38 | 7.46 | 60 |  |
| 4 | 铜 | 59 | 46 | 63 | 18000 |  |
| 5 | 镉 | 0.17 | 0.1 | 0.1 | 65 |  |
| 6 | 铬（六价） | 2L | 2L | 2L | 5.7 |  |
| 7 | 镍 | 21 | 30 | 30 | 900 |  |
| 8 | 四氯化碳 | 2.1×10-3L | 2.1×10-3L | 2.1×10-3L | 2.8 |  |
| 9 | 氯仿 | 1.5×10-3L | 1.5×10-3L | 1.5×10-3L | 0.9 |  |
| 10 | 氯甲烷 | 3×10-3L | 3×10-3L | 3×10-3L | 37 |  |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 1.6×10-3L | 1.6×10-3L | 1.6×10-3L | 9 |  |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 1.3×10-3L | 1.3×10-3L | 1.3×10-3L | 5 |  |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 0.8×10-3L | 0.8×10-3L | 0.8×10-3L | 66 |  |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 0.9×10-3L | 0.9×10-3L | 0.9×10-3L | 596 |  |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 0.9×10-3L | 0.9×10-3L | 0.9×10-3L | 54 |  |
| 16 | 二氯甲烷 | 2.6×10-3L | 2.6×10-3L | 2.6×10-3L | 616 |  |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 1.9×10-3L | 1.9×10-3L | 1.9×10-3L | 5 |  |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 1.0×10-3L | 1.0×10-3L | 1.0×10-3L | 10 |  |
| 19 | 四氯乙烯 | 0.8×10-3L | 0.8×10-3L | 0.8×10-3L | 53 |  |
| 20 | 1,1,1-三氯乙烷 | 1.1×10-3L | 1.1×10-3L | 1.1×10-3L | 840 |  |
| 21 | 1,1,2-三氯乙烷 | 1.4×10-3L | 1.4×10-3L | 1.4×10-3L | 2.8 |  |
| 22 | 萘 | 0.09L | 0.09L | 0.09L | 70 |  |
| 23 | 三氯乙烯 | 0.9×10-3L | 0.9×10-3L | 0.9×10-3L | 2.8 |  |
| 24 | pH（无量纲） | 8.28 | 8.19 | 8.45 | / |  |
| 25 | 1,2,3-三氯丙烷 | 1.0×10-3L | 1.0×10-3L | 1.0×10-3L | 0.5 |  |
| 26 | 氯乙烯 | 1.5×10-3L | 1.5×10-3L | 1.5×10-3L | 0.43 |  |
| 27 | 苯 | 1.6×10-3L | 1.6×10-3L | 1.6×10-3L | 4 |  |
| 28 | 氯苯 | 1.1×10-3L | 1.1×10-3L | 1.1×10-3L | 270 |  |
| 29 | 1,2-二氯苯 | 1.0×10-3L | 1.0×10-3L | 1.0×10-3L | 560 |  |
| 30 | 乙苯 | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 28 |  |
| 31 | 苯乙烯 | 1.6×10-3L | 1.6×10-3L | 1.6×10-3L | 1290 |  |
| 32 | 甲苯 | 2.0×10-3L | 2.0×10-3L | 2.0×10-3L | 1200 |  |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 3.6×10-3L | 3.6×10-3L | 3.6×10-3L | 570 |  |
| 34 | 邻二甲苯 | 1.3×10-3L | 1.3×10-3L | 1.3×10-3L | 640 |  |
| 35 | 硝基苯 | 0.09L | 0.09L | 0.09L | 76 |  |
| 36 | 苯胺 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 260 |  |
| 37 | 苯并[a]芘 | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 1.5 |  |
| 38 | 2-氯酚 | 0.06L | 0.06L | 0.06L | 2256 |  |
| 39 | 苯并[a]蒽 | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 15 |  |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | 0.2L | 0.2L | 0.2L | 15 |  |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 151 |  |
| 42 | 䓛 | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 1293 |  |
| 43 | 二苯并[a,h]蒽 | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 1.5 |  |
| 44 | 1,4-二氯苯 | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 20 |  |
| 45 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 15 |  |
| 46 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 1.0×10-3L | 1.0×10-3L | 1.0×10-3L | 6.8 |  |
| 47 | 锑 | 1.61 | 1.63 | 0.35 | 180 |  |
| 48 | 铍 | 0.66 | 0.58 | 0.41 | 29 |  |
| 49 | 钒 | 46 | 40 | 56 | 752 |  |
| 50 | 氰化物 | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 135 |  |
| 51 | 石油烃 | 6L | 6L | 6L | 4500 |  |
| 52 | 钴 | 23.2 | 25.5 | 23.3 | 70 |  |
| 53 | 二噁英类（毒性当量） | 1.7×10-6 | 0.74×10-6 | 2.4×10-6 | 4×10-5 |  |

表2-16                                            土壤监测结果表（S4）

| 采样深度 | 监测结果（熟料堆场附近S4） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 镉 | 铅 | 铬（六价） | 砷 | 汞 | 铜 | 镍 | 锑 | 铍 | 钒 | 氰化物 | 石油烃 | 钴 | 二噁英类 |
| 0~0.5 | 0.62 | 81.9 | 2L | 17.5 | 0.307 | 69 | 28 | 1.31 | 0.8 | 44 | 0.04L | 6L | 22.9 | 1.9×10-6 |
| 0.5~1.5 | 0.36 | 75.6 | 2L | 16.5 | 0.363 | 46 | 27 | 2.01 | 1.71 | 37 | 0.04L | 6L | 23 | 2.6×10-6 |
| 1.5~3.0 | 0.24 | 80.3 | 2L | 16.4 | 0.356 | 49 | 30 | 2 | 1.06 | 38 | 0.04L | 6L | 16.7 | 1.2×10-6 |
| 筛选值 | 65 | 800 | 5.7 | 60 | 38 | 18000 | 900 | 180 | 29 | 752 | 135 | 4500 | 70 | 4×10-5 |
| 达标情况 | 达标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2-27                                               土壤监测结果表（S5）

| 采样深度 | 监测结果（水泥粉磨站附近S5） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 镉 | 铅 | 铬（六价） | 砷 | 汞 | 铜 | 镍 | 锑 | 铍 | 钒 | 氰化物 | 石油烃 | 钴 | 二噁英类 |
| 0~0.5 | 0.15 | 93.3 | 2L | 14.4 | 0.0475 | 62 | 23 | 0.952 | 0.3 | 45 | 0.04L | 6L | 22.9 | 6.1×10-6 |
| 0.5~1.5 | 0.15 | 92.5 | 2L | 14.7 | 0.0446 | 62 | 23 | 0.872 | 0.26 | 42 | 0.04L | 6L | 22.9 | 0.75×10-6 |
| 1.5~3.0 | 0.14 | 94.1 | 2L | 14.8 | 0.0551 | 64 | 24 | 0.33 | 0.27 | 37 | 0.04L | 6L | 23.5 | 1.1×10-6 |
| 筛选值 | 65 | 800 | 5.7 | 60 | 38 | 18000 | 900 | 180 | 29 | 752 | 135 | 4500 | 70 | 4×10-5 |
| 达标情况 | 达标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2-18                                                  土壤监测结果表（S7）

| 采样深度 | 监测结果（废液系统S7） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 镉 | 铅 | 铬（六价） | 砷 | 汞 | 铜 | 镍 | 锑 | 铍 | 钒 | 氰化物 | 石油烃 | 钴 | 二噁英类 |
| 0~0.5 | 0.36 | 50.8 | 2L | 16.1 | 0.0373 | 74 | 33 | 1.48 | 0.03 | 33 | 0.04L | 6L | 17.7 | 1.4×10-6 |
| 0.5~1.5 | 0.35 | 51.2 | 2L | 8.67 | 0.141 | 75 | 33 | 1.68 | 0.06 | 38 | 0.04L | 6L | 19.3 | 1.2×10-6 |
| 1.5~3.0 | 0.33 | 50.4 | 2L | 13.4 | 0.043 | 63 | 33 | 1.41 | 0.11 | 43 | 0.04L | 6L | 22.2 | 2.1×10-6 |
| 筛选值 | 65 | 800 | 5.7 | 60 | 38 | 18000 | 900 | 180 | 29 | 752 | 135 | 4500 | 70 | 4×10-5 |
| 达标情况 | 达标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2-19                                                 土壤监测结果表（S8）

| 采样深度 | 监测结果（无机非挥发车间S8） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 镉 | 铅 | 铬（六价） | 砷 | 汞 | 铜 | 镍 | 锑 | 铍 | 钒 | 氰化物 | 石油烃 | 钴 | 二噁英类 |
| 0~0.5 | 0.26 | 119 | 2L | 11.2 | 0.0657 | 87 | 25 | 0.484 | 0.43 | 32 | 0.04L | 6L | 32.2 | 6.9×10-6 |
| 0.5~1.5 | 0.27 | 117 | 2L | 8.7 | 0.0622 | 88 | 23 | 0.501 | 0.31 | 45 | 0.04L | 6L | 26 | 1.2×10-5 |
| 1.5~3.0 | 0.26 | 115 | 2L | 8.59 | 0.0758 | 77 | 23 | 1.03 | 0.28 | 38 | 0.04L | 6L | 25.5 | 5.4×10-6 |
| 筛选值 | 65 | 800 | 5.7 | 60 | 38 | 18000 | 900 | 180 | 29 | 752 | 135 | 4500 | 70 | 4×10-5 |
| 达标情况 | 达标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2-20                                           土壤监测结果表（S9）

| 采样深度 | 监测结果（原煤堆场附近S9） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 镉 | 铅 | 铬（六价） | 砷 | 汞 | 铜 | 镍 | 锑 | 铍 | 钒 | 氰化物 | 石油烃 | 钴 | 二噁英类 |
| 0~0.2 | 0.26 | 18 | 2L | 17.1 | 0.246 | 33 | 12 | 0.542 | 0.26 | 9 | 0.04L | 6L | 18.5 | 0.87×10-6 |
| 筛选值 | 65 | 800 | 5.7 | 60 | 38 | 18000 | 900 | 180 | 29 | 752 | 135 | 4500 | 70 | 4×10-5 |
| 达标情况 | 达标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2-21                                            土壤监测结果表（S10）

| 采样深度 | 监测结果（窑尾（楼式破碎车间附近）S10） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 镉 | 铅 | 铬（六价） | 砷 | 汞 | 铜 | 镍 | 锑 | 铍 | 钒 | 氰化物 | 石油烃 | 钴 | 二噁英类 |
| 0~0.2 | 0.14 | 16.8 | 2L | 33.1 | 1.31 | 58 | 20 | 1.64 | 0.3 | 26 | 0.04L | 6L | 48.6 | 2.7×10-6 |
| 筛选值 | 65 | 800 | 5.7 | 60 | 38 | 18000 | 900 | 180 | 29 | 752 | 135 | 4500 | 70 | 4×10-5 |
| 达标情况 | 达标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2-22                                             土壤监测结果表（S11）

| 采样深度 | 监测结果（朱家庄S11） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 镉 | 铅 | 铬（六价） | 砷 | 汞 | 铜 | 镍 | 锑 | 铍 | 钒 | 氰化物 | 石油烃 | 钴 | 二噁英类 |
| 0~0.2 | 0.03 | 59.7 | 2L | 10.4 | 0.058 | 65 | 24 | 0.54 | 0.17 | 37 | 0.04L | 6L | 19.2 | 1.7×10-6 |
| 筛选值 | 65 | 800 | 5.7 | 60 | 38 | 18000 | 900 | 180 | 29 | 752 | 135 | 4500 | 70 | 4×10-5 |
| 达标情况 | 达标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2-23                                             土壤监测结果表（S12）

| 采样深度 | 监测结果（厂址东南偏东侧耕地内S12） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 镉 | 铅 | 铬 | 砷 | 汞 | 铜 | 镍 | 锌 | 苯并[a]芘 | 二噁英类 |
| 0~0.2 | 0.29 | 38.6 | 54 | 11.8 | 0.0816 | 45 | 21 | 160 | 0.1L | 4.4×10-6 |
| 筛选值（pH＞5.5） | 0.6 | 170 | 250 | 25 | 3.4 | 100 | 190 | 300 | 0.55 | / |
| 达标情况 | 达标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2-24                                               土壤监测结果表（S13）

| 采样深度 | 监测结果（厂址西南侧耕地内S13） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 镉 | 铅 | 铬 | 砷 | 汞 | 铜 | 镍 | 锌 | 苯并[a]芘 | 二噁英类 |
| 0~0.2 | 0.29 | 36.2 | 48 | 12.5 | 0.0819 | 38 | 28 | 79 | 0.1L | 0.75×10-6 |
| 筛选值（pH＞5.5） | 0.6 | 170 | 250 | 25 | 3.4 | 100 | 190 | 300 | 0.55 | / |
| 达标情况 | 达标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2-25                                               土壤监测结果表（S14）

| 采样深度 | 监测结果（厂址北侧荒地内S14） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 镉 | 铅 | 铬（六价） | 砷 | 汞 | 铜 | 镍 | 锑 | 铍 | 钒 | 氰化物 | 石油烃 | 钴 | 二噁英类 |
| 0~0.2 | 0.5 | 34.6 | 2L | 13 | 0.083 | 55 | 27 | 1.47 | 0.27 | 41 | 0.04L | 6L | 18.3 | 0.99×10-6 |
| 筛选值 | 65 | 800 | 5.7 | 60 | 38 | 18000 | 900 | 180 | 29 | 752 | 135 | 4500 | 70 | 4×10-5 |
| 达标情况 | 达标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2-26                                               土壤监测结果表（S15）

| 采样深度 | 监测结果（厂址东南侧2km耕地内S15） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 镉 | 铅 | 铬 | 砷 | 汞 | 铜 | 镍 | 锌 | 苯并[a]芘 | 二噁英类 |
| 0~0.2 | 0.28 | 50.5 | 41 | 12.6 | 0.0736 | 33 | 29 | 88 | 0.1L | 2.6×10-6 |
| 筛选值（pH＞5.5） | 0.6 | 170 | 250 | 25 | 3.4 | 100 | 190 | 300 | 0.55 | / |
| 达标情况 | 达标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

由表2-15~表2-26可知。S4~S11、S14各土层土壤均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中筛选值要求，S12、S13、S15各土层土壤满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）中筛选值要求，项目区土壤环境质量较好。

## 正宁正业园概况

### 规划情况

规划范围：规划区位于白银市景泰县正路乡南部，省道 201 沿线两侧，南至景泰县南部县界、北至现状沙河井小学，东西以山体为界，规划区总用地面积为1442.36hm2 。

规划期限：2011-2030年。其中，近期：2011-2015，中期：2016-2020，远期：2021-2030。

功能定位：正路工业园是白银市和景泰县共建的产业园，以承接兰州新区产业转移为特点，积极与兰州新区实现全面对接的现代化综合性产业园区，重点发展农畜产品加工、机械装备及零部件制造、新型建材、石油化工配套产品以及其他轻工业。

产业定位：根据正路工业园核心区地处的环境条件和资源特点，规划以劳动密集型产业为特征的新型建材业、石油化工配套产品制造业、农畜产品深加工业、机械装备及零部件制造业、其他轻型加工业和发挥区位交通优势的现代物流产业、为第二产业发展配套的现代服务业作为正路工业园核心区产业发展的基本方向。

人口规模：规划确定就业人口约 5.5 万人，规划区内居住人口约 2.0 万人。预计流动人口将达到 0.5 万人左右。公用设施配套需按照 6 万人规模配置。

### 规划实施情况

景泰县人民政府于2011年委托国家发改委宏观经济研究院编制了《白银高新技术产业开发区正路工业园发展规划》（2011-2030），并与2012年3月通过审批，成为园区发展的纲领性文件，对正路工业园发展规模、产业定位及布局进行规划。

2016年9月，景泰县工业集中区管理委员会委托西南交通大学开展规划环评工作，编制了《白银高新技术产业开发区正路工业园（核心区）规划环境影响报告书》（下简称规划环评）。经技术评估，2017年7月白银市环保局对规划环评予以批复。

### 园区产业结构

1、一心

综合服务中心：依托朱家庄村，在省道201东侧，形成以行政服务、居住、商业、游憩、公共服务等功能于一体的综合服务中心，规划面积为85.36公顷。

2、四园

新型建材产业园：位于规划区中部及南部大部分区域，重点发展中高档水机及加工品、石膏产品系列等产业，以及承接东、中部和兰州新区的产业转移，发展铝材加工、塑料制品、印刷包装及其他轻型加工业，规划面积为86.33公顷。

机械装备及零部件产业园：位于起步区东南侧，重点发展农业机械装备、装备配套、汽车零部件、水泥机械等产业，规划面积为108.66公顷。

现代物流仓储园：与综合服务中心隔路相望，共同构成园区的生产服务片区，以新型建材物流、机械装备及零部件物流、农畜产品物流等为重点，大力发展多式联运、现代仓储、货运配载、商贸流通等，规划面积为41.58公顷。

农畜产品深加工园：位于起步区西北侧，重点发展马铃薯等淀粉加工业，小杂粮和蔬菜加工业，麻油等粮油深加工，牛羊肉、牛奶等畜产品生产和加工业，规划面积为150公顷。

3、重点产业结构

将新型建材工业、农畜产品深加工业、机械装备及零部件产业、新能源产业、现代物流仓储产业等五大产业作为正路工业园未来发展的重点产业。

（1）年产200万吨水泥生产线项目

依托寿鹿公司，利用本地的石灰石、粘土，并采用硫酸渣、尾矿渣、粉煤灰、炉渣、固体垃圾等为辅料，生产水泥熟料产品，年产达到200万吨。

（2）纸面石膏板生产线项目

引进战略投资者，以本地石膏为原料，建设纸面石膏板项目，力争年产达到4000万平方米。

（3）营养粉生产线项目

国家优先支持发展食品专用粉、营养强化面粉、预配粉以及重点发展传统面制主食品工业化生产。充分利用本地资源优势，立足小麦深加工，引进企业，建设营养粉生产线项目。力争年产达到30000吨，年销售额达到2000万元。

4、猪牛羊系列产品生产线项目

本项目概算总投资5000万元，项目建成后，可年加工各类牲畜6000吨，年产冷鲜肉2000吨，熟肉制品200吨，年产羊皮8万张，年产肝、骨、肠等副产品500吨，年产血浆蛋白粉、血球蛋白粉、血肽素等生化制品150吨，生物颗粒肥200吨，年可实现销售收入5000万元。

5、规模化牲畜养殖基地建设项目

投资5000万元，采用公司加农户的形式，实现规模化生产，到2015年，建设养猪场5个。

6、汽车轮毂生产项目

引进战略投资者，投资1亿元，建设轮毂配套项目，带动关联性汽车配套产业入驻。

7、文冠果加工生物燃油项目

扩大文冠果的种植规模，引进生物制油企业，建设文冠果加工基地，生产生物质燃油。

8、铝型材加工项目

利用周边地区的铝原料，建设铝材加工项目，生产门窗、厨具、办公用品。

9、物流仓储项目

利用园区工业迅速发展带来的物流仓储需求，建设配套的物流仓储基地，重点发展农产品仓储物流和新型建材仓储物流。

10、商业街项目

园区商业中心，汇集百货、超市、餐饮、娱乐、银行等现代商业业态，打造一站式购物商业街。

图3-2    正路工业园核心区（起步区）功能分区及产业结构布置图

### 白银高新技术产业开发区正路工业园专项规划

#### 道路交通规划

园区道路交通系统的路网结构为方格网，规划以省道201线为工业园的主轴线，呈带状发展。起步区形成“四纵四横”路网结构。沿S201两侧，规划建设南北向道路3条，与省道共同组成4条南北向道路；规划建设4条东西向道路，形成“四纵四横”的工业园主要道路骨架。

结合起步区的地形条件，道路分四级设置：主干道、次干道和支路。各道路红线宽度分别为：

对外交通干道（S201）：道路红线宽度为40m；

主干道：道路红线宽度为40m；

次干道：道路红线宽度为28m；

支路：道路红线宽度为16m。

#### 电力工程规划

根据相关规范并结合实际情况，规划区最高用电负荷为23.6万KW，最大负荷利用小时数1500h，则年用电量为35400万kwh。具体见下表3-1。

表2-27                     规划区用电负荷预测

| 项目 | 规模 | 用电负荷指标 | 用电负荷 |
| --- | --- | --- | --- |
| 居住用地用电 | 43.14公顷 | 200kw/ha | 0．84万kW |
| 工业用地用电 | 486.78ha | 400kw/ha | 19.48万kW |
| 公共服务设施用地用电 | 14.71ha | 600kw/ha | 0.88万kW |
| 道路用地 | 113.35ha | 20kw/ha | 0.23万kW |
| 仓储物流用地 | 83.10ha | 150kw/ha | 1.24万kW |
| 绿化用地 | 37.67ha | 100kw/ha | 0.93万kW |
| 合计(系数取0.75) |  |  | 23.60万Kw |

近期电源由兰州新区供给，从兰州新区的330千伏变电站引入。在正路建设2个110千伏变电站，近期首先建设位于沙河井的变电站，远期利用双墩变电站现有的35千伏变电站升级改造建成。电力电缆一般布置在东西道路的北侧，南北道路的东侧，电力电缆埋深一般为0.8-1.6m，主干道采用埋管敷设方式，次干道采用架空方式。

#### 电信工程规划

根据国际通用计算标准计算，规划电话门数为7000部。电信线路采用地埋的敷设方式，而且保留足够管孔数，用以发展新的业务，有利于更新与扩容，并减少对道路和其他管线的破坏。对移动和联通通讯基站周围设置一定防护带。

为改善电视接收数量和质量，推广数字电视，增加数据服务业务，争取远期有线电视入户率达到100%，有线电视线路与电信线路共管道敷设，占用其中1-2孔。

在有线电视、固定电话、移动电话的普及下，要满足企业和居民对于宽带多媒体信息交互的需求，要实现宽带网络入企入户。

#### 燃气工程规划

正路工业园燃气工程规划，遵循“多种气源、多种途径、因地制宜、合理利用”的原则。优化气源结构，提高利用效率，规划近期燃气普及率达到95%，远期达到100%。

（1）为使工业园保持良好的大气环境，规划使用清洁方便的能源。2020年全部以天然气为基本燃料，燃气气化率达到100%。

（2）规划工业园燃气系统主要供应居民生活、公共建筑用气和工业用气。

工业园采用西气东输的天然气作为供气气源，规划在起步区北侧建设供气接受门站一座，争取工业园用气指标，供应正路工业园的用气。依托西气东输工程，逐步建设覆盖工业园的天然气输送网络，形成区域燃气供应体系。

#### 供暖工程规划

加大推进热电联产和余热利用工程，建设集中供热管网设施，大力发展新型和节能供热方式，提高供热效益，降低能耗、减轻污染。2020年工业园集中供热普及率达到95%以上。

热源选择上积极利用新型建材园的工业余热作为热源，远期规划建设供热站一座。锅炉房及管网规划如下：

1、锅炉房选址应远离公共活动场所，并在其用地周围设置防护绿地。

2、锅炉房应提高消烟除尘设施标准，达标排放烟气。

3、供热管网敷设方式采用直理或半通行地沟敷设，枝状布置，敷设在人行道或绿化带下，管道采用无缝钢管。

4、供热管网分采暖供水管和采暖回水管，其中采暖供水管取DN=300mm，采暖回水管取DN=200mm。

#### 环卫工程规划

根据规划人口预测，2020年规划区人口将达到2.0万人，用人均指标法预测生活垃圾量，参考相关规范及结合实际情况，人均日垃圾产生量按1.2公斤/日进行预测，2020年规划区日产垃圾量为24吨。

建筑垃圾：由指定单位统一管理，明确各自的清运责任。

工业固体废物：在环卫部门统一收集处理的基础上，加强对废旧物资的回收利用。使工业固废减量化、资源化，防止环境污染。

危险固体废物：由环卫部门进行封闭收集后处理。

规划区生活垃圾采用集中收集、密封中转、封闭运输、统一处理的收运处理体系。

生活垃圾采用袋装分类收集方式，同时合理布局垃圾袋装收集点，生活垃圾收集点的服务半径不超过200m。

垃圾清运实现机械化，垃圾清运车辆按照每5000人一辆计算，至规划期末共计需要4辆。

#### 园区给排水规划

1、给水规划

1、给水水源

采用引大入秦东二干渠新建的288万立方米苏家塘调蓄水库作为供水水源。

2、给水管网布置

在规划区西北侧建立一座日供水能力达7万吨的自来水厂，占地面积5.14公顷，日供水能力达7万立方米/日。沿规划区内主次干路形成相应的供水管网，其中：主干路敷设DN700干管，配属支管管径为DN300-400，考虑到景泰冻土深度，规划埋深在1.60m以下；前期采用枝状管网，中远期在配水干管之间用连接管进行连接，形成管网。

2、排水规划

污水管网采用枝状形式布置，结合园区道路竖向规划，总体排水方向为自北到南、由东向西排放。其中，工业污水由厂区自行处理后排入园区污水管道，其它用地类型的污水就近排入园区污水管网。排水方式为自流，最大设计充满度0.75。管材选用混凝土管。一般布置在道路的东、南侧，埋深控制在2.0-5.0m，在主干道上敷设，次干道上敷设排水干管，各支管就地势敷设。排水主干管不小于DN600mm，次干管DN400-500mm。

污水汇集、集中，沿园区道路排至污水处理厂，经过处理水质达到国家《污水综合排放标准》后方可就近排放。

图3-3    正路工业园排水规划图

#### 环境保护规划

规划科学合理，产业循环升级，经济效益良好，污染控制有力，环保措施落实，社会和谐发展。

①水环境

近期工业集中区饮用水源水质达标率97%以上，远期饮用水源水质达到国家地表水Ⅲ类标准；工业集中区污水处理率：近期达到90%；至远期达到100%；

②大气环境

规划严格按照优于国家环境质量标准（GB3095—96）二级质量标准控制。

③噪声

工业集中区环境噪音控制重点是交通噪音和工厂噪音，对前者应采取城市交通管理办法，如严禁机动车在居住区、行政办公区旁道上鸣笛，把机动车停车场设在小区入口处，小区内部道路严禁行驶各种机动车辆；对后者应采取隔、吸、消、防、降等噪声措施治理，加强厂区噪声控制。

## 区域污染源调查

### 废气

项目所在区域废气污染源调查见表2-28。

表2-28          区域污染源调查（废气）

| 序 号 | 污染物 污染源 | 污染物排放量（t/a） |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 烟（粉）尘 | SO2 | NO2 | H2S | NH3 | NMHC | 二甲苯 | 邻苯二甲酸 |  |
| 1 | 甘肃寿鹿山水泥有限责任公司 | 217.5 | 78.84 | 706.8 | / | / | / | / | / | 现有 |
| 2 | 景泰大罗湾铜矿 | 6.79 | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 3 | 景泰县兴旺选矿厂 | 2.98 | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 4 | 景泰瑞达矿业有限公司 | 2.98 | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 5 | 正路工业园污水处理厂 | 0.008 | 0.002 | 0.089 | 0.005 | 0.209 | / | / | / | 拟在建 |
| 6 | 甘肃金宏桥化工涂料科技有限公司 | 0.082 | / | / | / | / | 0.715 | 0.01 | 0.058 |  |

### 废水

园区内企业生产废水及生活污水均循环利用不外排。

### 固体废物

项目所在区域废气污染源调查见表2-29。

表2-29                 区域污染源调查固体废物（t/a）

| 序号 | 污染源 | 生产工艺废物 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生量 | 性质 |  |
| 1 | 甘肃寿鹿山水泥有限责任公司 | 49.1 | 工业固废 | 固废循环利用 |
| 2 | 景泰大罗湾铜矿 | 607514 | 工业固废 | 用于选矿厂选矿 |
| 3 | 景泰县兴旺选矿厂 | 87067 | 工业固废 | 外售 |
| 4 | 景泰瑞达矿业有限公司 | 86056 | 工业固废 | 外售 |
| 5 | 正路工业园污水处理厂 | 63.62 | 工业固废 | 外委处置 |
|  |  | 0.12 | 危险废物 | 外委处置 |
| 6 | 甘肃金宏桥化工涂料科技有限公司 | 16.45 | 工业固废 | 回用、外委处置 |
|  |  | 90.69 | 危险废物 | 外委处置 |